TEMA 11: LA FOTOGRAFÍA DIGITAL.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS

- La inmediatez, no tenemos que esperar al revelado.

- El hecho de ver si las imágenes nos han quedado correctamente expuestas, ya que las pantallas nos permiten ver la imagen que vamos a fotografiar.

- El hecho de que las imágenes se pueden descargar en un ordenador y enviarlas por mail a cualquier parte del mundo y con mucha rapidez.

INCONVENIENTES

- Necesidad de energía eléctrica, ya que estas cámaras tienen baterías que hay que recargar.

- Sistema de almacenamiento, ya que en principio nos lleva más tiempo en conseguir fotos.

- Calidad, todavía las cámaras digitales no han conseguido igualar su calidad a las analógicas.

- Problema del retardo: hay un espacio de tiempo entre el momento del disparo y hasta que se registra la imagen.

COSTES

- La foto digital es más barata, ya que las fotos que no quiero o no me interesan las borro, no tengo que ocupar carretes,…

- Las cámaras digitales son más caras.

- El coste depende también del número de fotos que realizo (en las cámaras digitales).

ELIMINACIÓN DEL CONCEPTO DE NEGATIVO

Ya no existe el negativo, solo la copia de copias, con lo cual no sabemos cuando la foto es original. Antes el negativo nos servía para ayudar a distinguir la foto manipulada de la original.

CATEGORÍAS

- Foto mejorada por ordenador: como por ejemplo realizando una limpieza (quitando cables,…),…

- Foto retocada por ordenador: se han eliminado algunos de los elementos que existían originalmente.

- Imagen creada por ordenador: se han añadido elementos que originalmente no estaban.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

La investigación de la fotografía digital se inicia gracias a la investigación desarrollada por la NASA y el ejército de los EEUU. No podemos dar una fecha exacta de su invención, pero esta se sitúa en la década de los 70.

Los satélites espías de los EEUU tomaban fotografías de tipo analógicas. Este tipo de fotografías llevaban consigo un proceso de revelado que se llevaba a cabo en el espacio y, posteriormente, se escaneaban y se enviaban a la Tierra.

El primer paso de esta evolución de la fotografía digital será desarrollar la capacidad de escasear de los satélites americanos. Se buscan elementos fotosensibles para sustituir al escaneado: el CCD (1969, laboratorios Bel) y el CMOS. Este tipo de material semiconductor, provocan una descarga eléctrica al recibir la luz. Pero en ese momento se empieza a usar para la memoria de los ordenadores, aún no se imaginaba el triunfo que supondría para la fotografía digital.

Posteriormente, en los años 70 se empieza a usar en la fotografía digital, cuando ya se usaba en los satélites espías. Pero mucha información se desconoce al ser confidencial.

De no ser por la NASA y por el ejército americano hoy en día no estaríamos en este punto. Ya que una empresa privada no podrá pagar los costes tan elevados que supone esta investigación.

LA TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

PÍXEL

Es la unidad mínima de una imagen digital.

La fotografía analógica se formaba a partir de una serie de puntos (sales de plata) que al final componían la obra. Estos puntos se pueden llegar a ver en películas de alta sensibilidad usando una lupa.

Ahora estos puntos serían los píxeles. Las fotografías van a estar compuestas por millones de píxeles que vistos juntos proporcionan la sensación de continuidad.

Por norma general, cuantos más píxeles se tenga mejor se percibirá la imagen y mayor calidad tendrá, mayores ampliaciones podremos hacer. De esta manera debemos tener en cuenta el uso que queremos darle a una imagen: si va a ser para ampliarla, para enviarla por Internet,…

RESOLUCIÓN

Es la forma en la que se concibe o registra una escena. Cuanto mayor sea la resolución, más nitidez se tendrá y de forma más fidedigna se transmitirá la realidad.

Cuando pensamos en resolución lo asociamos a objetivos: mayor calidad supone películas de sensibilidad más lenta y lentes de buena calidad… En fotografía digital pasa algo similar, no solo se depende de los mega píxeles sino también de la calidad de los objetivos,…

CONCEPTOS QUE INDICAN LA CALIDAD EN IMPRESORAS ESCANERS Y CÁMARAS DIGITALES

LPI

Las líneas por pulgada, estamos hablando de la resolución de un sistema de lentes. Se calibran mediante unas encuestas o test: MTF. Estas consisten en una serie de líneas: negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca,…que proporcionalmente van a ir disminuyendo en su tamaño y grosor.

Si se trata de líneas más pequeñas, entonces estaremos hablando de objetivos de mayor calidad…

Nos sirve para valorar la resolución de los objetivos.

DPI

Puntos por pulgada.

Se utiliza básicamente para impresoras. Es el número de puntos por pulgada que tendrá un sistema d impresión.

PPI

Píxels por pulgada.

En este caso lo vamos a utilizar en cámaras digitales y escáners. Esta terminología es  la oficial inglesa, en España hablaríamos de los DPI y PDI y no podemos distinguir entre cámaras, impresoras y escáners.

BIT

El píxel, en definitiva, es el que va a contener toda la información de la imagen. El lenguaje que se utiliza para entender todo esto es el informático puramente, el cual está compuesto de bits (1 o 0).

Cuando hablamos de un solo bit, hablamos entonces de una foto que se reproduce solo en dos tonos: blanco y negro puros, o blanco y rojo puros,… Ya que solo tenemos un bit solo podremos tener dos tonos.

- Si tenemos 2 bit, entonces ya tendríamos 4 tonos.

Pero aún no tendríamos una foto en blanco y negro, para la cual necesitamos 8 bits: 256 tonos distintos.

Para una foto en color necesitamos entonces 34 bits: 16’7 millones de matices que son los que puede distinguir el ojo humano.

Pero también existen impresoras o escáners que tienen más, ¿por qué? En principio es porque siempre es mejor trabajar con el mayor número de bits posibles. Ya que si se retoca posteriormente la imagen, para que no quede mal.

CAPTURA DE LA IMAGEN

El proceso de captura de la imagen se produce a través de un sensor, de un receptor sensible a la luz, el CCD. Este, en definitiva, no es más que una rejilla que dispone de millones de píxels que, al ser expuesto a la luz, ese sensor nos va a generar cargas eléctricas de intensidad variable. Estas cargas se van a convertir en un flujo de señales:

- Que vayan a un mecanismo interno de la cámara.

- Que vayan a almacenarse a una tarjeta de memoria.

Una vez almacenadas y, también mientras que se hacen, podemos verlas en la pantalla LCD de la cámara.

TARJETAS DE MEMORIA

Hay varias tarjetas de memoria con un número distinto de imágenes de capacidad. El número de imágenes que caben en la tarjeta depende:

- De la propia tarjeta y su capacidad (más o menos megas).

- Del tamaño de las fotos, así como de la calidad de estas.

Las tarjetas más conocidas, las más populares son:

- COMPACT FLASH. Que aparece por primera vez en 1996 hospiciadas por marcas como Nikon, Canon, Casio y Kódak. Y tienen un tamaño de hasta 512 MB (no actualizado).

- SMART MEDIA. Este tipo de tarjetas las comercializa la marca Toshiba y se utilizan en cámaras de las marcas: Fuji, Minolta, Olympus y Agfa. Tienen un tamaño inferior y son tarjetas más ligeras, de este modo se puede reducir el tamaño de las cámaras. Tienen hasta 96MB de capacidad (no actualizado).

TIPOS DE CÁMARAS DIGITALES

Hay un crecimiento muy rápido de este mercado y una descatalogación de modelos muy rápida también debido a la fuerte evolución de la fotografía digital.

Podemos encontrar tres tipos de cámaras:

- Cámaras compactas.

- Cámaras de gama media.

- SLR de objetivos intercambiables.

CÁMARAS COMPACTAS

Nos encontramos con un tipo de cámaras físicamente muy parecidas a las cámaras analógicas. Estas sirven para realizar ampliaciones de calidad que van desde 12x17 a 15x20.

Características:

- Son cámaras que disponen de muchos automatismos (la sensibilidad, el enfoque, el tiempo de exposición, el tipo de archivo en el que se guarda la imagen, el balance de blancos de forma automática o predefinida,…).

- No están pensadas para realizar fotos de acción o movimiento. Debido al problema de retardo (rec / play).

- Ofertan una calidad baja y, en su mayoría, no superan los 3 MP.

CÁMARAS DE GAMA MEDIA

Existen dos tipos de cámaras:

- Cámaras puente con respecto a las SLR de objetivos intercambiables.

- Cámaras compactas de gama alta.

Estas cámaras tienen casi las mismas prestaciones que las SLR de objetivos intercambiables, pero con el inconveniente de los objetivos son fijos (no se pueden intercambiar).

Se trata entonces de cámaras más baratas que las SLR de objetivos intercambiables, pero de calidad del sensor menor que las SLR y con un enfoque no tan rápido.

La sensibilidad no nos va a llegar a los 6400ASA que disponen las SLR de objetivos intercambiables.

SLR DE OBJETIVOS INTERCAMBIABLES

Son unas cámaras de uso profesional, con un mercado orientado al fotoperiodismo, deportes, revistas de naturaleza. Van a ser las más caras del mercado y con un sensor de mucha más calidad.

Hasta ahora hay una variedad de modelos muy limitada (Kódak, Canon, Nikon, Fuji, son hasta ahora las más importantes en este tipo de cámaras, aunque ya está cambiando la cosa).

Características:

- No se puede componer en la pantalla, sino que hay que mirar a través del visor, se trata de una pantalla de edición.

- Son muy parecidas a las cámaras Reflex que conocemos: con su velocidades de obturación, hasta 6400 ASA,…

- Van a tener una rápida respuesta, a pesar de que siga existiendo el retardo.