TEMA 8: LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FOTOGRAFÍA

- La fotografía ha cambiado la forma de mirar las cosas. Ha transformado nuestra noción acerca de lo que vale la pena mirar, pero también de lo que vale la pena fotografiar. Por ejemplo: La Torre Eiffel si vas a París…

- La fotografía suministra “evidencias”. Aunque se pueden manipular.

- La fotografía es un acto intimidatorio. Es un acto agresivo. El que está siendo fotografiado se siente intimidado.

- Acto de poder. El que hace la foto organiza cómo quiere que salga: el plano, el perfil…

- La fotografía es un acto de intervención. Acto de parar el momento. Relación muy clara entre la fotografía y la muerte porque se para un momento, detiene el tiempo.

- Operación tranquilizadora. Representa un lugar, para demostrar que se ha estado en ese lugar. Por ejemplo una vez que has fotografiado un sitio ya lo observas mejor, primero haces la foto…

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA FOTOGRAFÍA

- La fotografía elimina la 3ª dimensión. Es bidimensional.

- Elimina el movimiento. Aunque en ocasiones se intente dar sensación de movimiento.

- El encuadre:

  - Lo que está dentro del encuadre es lo que sale en la foto. Encuadre como delimitador de la realidad.

  - Juego de enfoques y desenfoques. Lo que se elimina por el desenfoque.

- La cámara fotográfica elimina la percepción a través de todos los sentidos (olfato, gusto, tacto y oído), excepto el de la visión.

- La fotografía elimina el color, en algunas ocasiones. Esto es premeditado.

LA CÁMARA FOTOGRÁFICA (QUÉ ES¿?)

Una caja hermética a la luz que debe disponer en uno de sus lados de un orificio a través del cual penetra la luz. Se compone de 2 partes: cuerpo de la cámara y objetivo.

Todas las cámaras fotográficas deben tener una serie de mecanismos:

- Visor: Orificio a través del cual vemos la escena.

- Mecanismo de arrastre: Para que la película avance dentro del cuerpo de la cámara.

- Objetivo: Orificio a través del cual llega la luz a la película.

- Diafragma: Mecanismo para graduar la cantidad de luz que llega a la película.

- Obturador: Dispositivo que controla el tiempo durante el que está llegando luz a la película.

- Mecanismo de enfoque: Para enfocar la imagen.

DIFERENCIAS ENTRE EL OJO Y LA CÁMARA

Tenemos que tener la similitud entre la cámara y el ojo humano, pero también existen muchas diferencias:

- El ojo permite ver en 3 dimensiones y la cámara no.

- Las cámaras no tienen memoria, sólo plasman la realidad.

TIPOS DE CÁMARAS

Se pueden hacer muchas distinciones en el estudio de las cámaras, como por ejemplo:

- Analógicas: cámaras que trabajan con películas.

- Digitales: aquellas que trabajan con tarjetas de memoria.

Otra clasificación podría ser:

- Compactas (de visor directo).

Lo que nosotros vamos a recoger o plasmar no va a ser exactamente aquello que vemos a través del visor. Es decir, que lo que ve nuestro ojo no es lo mismo que lo que ve el objetivo.

Ventajas:

  - Son más sencillas de manejar.

  - Son más ligeras.

  - Son más baratas.

…

Inconvenientes:

  - Yo no decido, decide la cámara (excepto el encuadre).

  - La cámara no se puede cambiar de objetivo.

  - Lo que el visor no es lo mismo que lo que ve el objetivo: Error de paralaje.

- Reflex.

La trayectoria de la luz choca contra un espejo y a su vez rebota la imagen contra un pentaprisma que hace que veamos la imagen correctamente a través del visor. El espejo invierte la imagen, que en el momento de hacer la foto, sube para que no tape la luz, y el pentaprisma hace que la imagen se vea al derecho para que la veamos correctamente a través del visor.

Ventajas:

  - Yo decido cada uno de los parámetros.

  - No tienen error de paralaje.

Inconvenientes:

  - Pesan más.

  - Son más incómodas de transportar.

  - Abultan más.

PARTES DE LA CÁMARA O MECANISMOS

ENFOQUE

Se trata de algo crucial y muy difícil de corregir una vez tomada la foto, casi imposible.

En las cámaras de visor directo el enfoque es fijo. La cámara lo hace automáticamente. Enfoca desde 2 metros hasta el infinito.

Siempre que enfoquemos a un motivo, nos va a quedar un tercio de distancia por delante de él (entre la cámara y el motivo) enfocada y dos tercios por detrás.

En el caso de las cámaras reflex, dispondrán de un enfoque variable. Dentro de este enfoque variable vamos a disponer de varios tipos:

- Con simbolitos: cabeza, paisaje, cuerpo,...

- Por metros: Moviendo el anillo de enfoque, diferenciado por una serie de colores, normalmente.

- Telémetro: Rectángulo del que disponemos en el visor, a través del cual vemos la imagen. Se enfoca moviendo el anillo de enfoque. (la imagen se duplica y para enfocar debemos de hacer coincidir las dos imágenes iguales).

- Imagen partida: La imagen se divide en 2. Se moverá el anillo hasta que la imagen esté alineada y se vea bien (se divide por una línea encajada dentro de un círculo).

- Sistemas LEDS: La cámara tiene un punto luminoso que cuando se enciende y queda fijo es que la imagen está enfocada, suele ser de color verde o naranja.

- Con un sonido: La cámara emite un sonido cuando la imagen está enfocada.

- Autofocus: Sistema que enfoca sólo. Este tipo de enfoque va a tener varios inconvenientes:

  - En su mayoría, están programados para que enfoque al objeto más centrado y más cercano. Para solucionar esto enfocas a lo que quieres mantienes pulsado a mitad el disparador y mueves la cámara.

  - En escenas oscuras o de poca luz, y sobre todo, en contraluces se bloquea.

  - También se bloquea cuando hay muchas líneas.

ENFOQUE SELECTIVO

Poder enfocar significa que yo puedo elegir la toma que me interesa y hacer desaparecer lo que no me interesa. Para enfocar algo y desenfocar otra cosa habrá que enfocar al objeto y abrir el diafragma.

Por ejemplo, para enfocar a un león metido en una jaula e intentar eliminar la alambrada: primero enfoco al león y después abro el diafragma al máximo posible.

Diafragma más cerrado => todo enfocado.

PRE-ENFOQUE

Hablamos de este cuando nosotros queremos hacer una foto de algo que se encuentra en movimiento.

DIAFRAGMA

El diafragma va a tener una escala básica:

1 – 1.7 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22

Diafragma + abierto

Diafragma + cerrado

Número f:

La relación que existe entre estos números es de doble o mitad. Lo que significa que, por ejemplo: 2.8 permite pasar el doble de luz que 4; o que 11 permite pasar la mitad de luz que 8.

Para enfocar algo que está cerca y desenfocar el fondo hay que abrir el diafragma. Cuando queremos que todo lo que aparece en la imagen quede enfocado debemos cerrar el diafragma.

Enfoque selectivo es cuando yo decido que sólo y únicamente quede enfocada una parte de la imagen para conseguir mayor volumen.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo es el área que aparece enfocada en una foto. Con lo cual, habrá mucha profundidad de campo si el área enfocada es grande. Tendremos poca profundidad de campo si el área enfocada es pequeña.

###### DISTANCIA FOCAL

La distancia focal es la distancia que hay desde el centro óptico del objetivo hasta la película.

Hay distintas distancias focales:

  - Estándar (50 mm). Equivale a la visión humana.

  - Teleobjetivos. (>70mm). Objetivos de distancia focal larga. Sirve para acercar cosas que están lejos.

  - Gran angular. (<50mm). Objetivos de distancia focal corta (ojo de pez).

(Los teleobjetivos aplanan la perspectiva, acercan lo que está detrás, por eso no puede ser un objetivo estándar de 50mm, por el contrario, el gran angular produce deformación).

La distancia hiperfocal es el área que hay hasta el primer elemento enfocado.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

- Distancia focal.

  - Si tengo un teleobjetivo (distancia focal larga) la profundidad de campo será menor.

  - Si tengo un gran angular la profundidad de campo será mayor.

- Distancia a la que se encuentra el motivo a fotografiar.

  - Cuanto más cerca esté el motivo, la profundidad de campo o área enfocada será menor.

  - Cuanto más lejos esté el motivo, la profundidad de campo será mayor.

- Diafragma.

  - Cuanto más abierto esté el diafragma, menor profundidad de campo habrá, y más posibilidad de que no esté enfocado.

  - Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor profundidad de campo habrá. “Diafragma cerrado todo enfocado”.

En la cámara hay también un anillo para la escala de la profundidad de campo, en el cual se repiten los números f (aperturas de diafragma). Es un anillo fijo, que no se mueve:

1 – 1.7 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22

2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22

22 – 16 – 11 – 8 – 5.6 – 4 – 2.8

0.2       –      2.5       –       1       –        3        –       5      –      8      –       ∞

Número f (diafragma):

Profundidad de campo:

Metros (enfoque):

La escala de profundidad de campo nos va a permitir calcular el área que tengo enfocada. Por ejemplo: Si el diafragma fuera 4, la distancia enfocada sería de 1 a 3 metros.

OBTURADOR

Se trata de un sistema que sirve para calcular el tiempo durante el cual entra la luz en la película.

TIPOS

Podemos encontrarnos con 2 tipos:

- Obturador de plano focal. El de plano focal se sitúa en el interior del cuerpo de la cámara e inmediatamente delante de la película, entonces nunca se puede separar porque se nos velaría la película al cambiar de objetivo. Normalmente, se utiliza en las cámaras de visor directo (cámaras compactas o sencillas).

- Obturador de plano central o de láminas (que se corren horizontal o verticalmente). Este (laminilla) se sitúa en el objetivo de la cámara. Es el que se  utiliza  en las cámaras Reflex.

Estos dos tipos se diferencian por su ubicación dentro de la cámara.

El obturador, al igual que el diafragma va a tener su anillo correspondiente, o bien, puede aparecer en pantalla.

ESCALA BÁSICA DE VELOCIDADES DE OBTURACIÓN

1000 – 500 – 250 – 125 – 60 – 30 – 15 – 8 – 4 – 2 – 1 – B

Velocidades rápidas                 Velocidades medias                               Velocidades medias

Esta escala, al igual que las anteriores guarda una relación de doble/mitad. Ej: 1000 deja pasar la mitad de tiempo de luz que 500. Y 30 deja pasar el doble de luz que 60.

  - Las velocidades rápidas sirven para detener el movimiento, que no se expanda la luz durante mucho tiempo sobre la película (se utilizan en un día muy soleado…).

  - Las velocidades lentas sirven para sugerir movimiento.

  - B es una velocidad de obturación que en algunas cámaras aparece como bull, con la que se puede mantener abierto el obturador el tiempo que se desee. Se suele utilizar en fotografías nocturnas, como el movimiento de las estrellas… Algunas cámaras tienen a, a partir de la posición B, algunas medidas más como 2”,4”,…

FACTORES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

- Velocidad a la que vaya el objeto a fotografiar.

  - Cuanta mayor velocidad lleve el motivo se necesitará una velocidad de obturación más rápida. Una persona en movimiento necesitará una más lenta que un coche.

  - Cuanto más lento o despacio vaya el motivo a fotografiar más lenta será la velocidad.

- Distancia a la que esté el motivo a fotografiar.

  - Cuanto más lejos esté el motivo, tendremos la sensación de que va más lento y se necesitará una velocidad de obturación más lenta. Un coche que se ve a lo lejos te parece que va muy lento.

  - Si el motivo está más cerca se precisará una velocidad más rápida.

- Dirección en la que se desplaza el motivo a fotografiar.

  - Si el objeto viene de frente tendremos la sensación de que va más lento que si se mueve en diagonal.

  - Si se mueve en diagonal dará la sensación de que va más lento que si se mueve en transversal.

  - Si viene de frente se necesitará una velocidad más lenta para detener el motivo.

Siempre hay que tener en cuenta que las velocidades lentas se utilizan para sugerir y las rápidas para detener.

Ejercicio: Velocidad de obturación necesaria para detener el movimiento, según la velocidad que lleve el objeto y la distancia a la que se encuentre:

|  |  | Movimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frontal | Diagonal | Paralelo |
| Sujetos lentos (-8km/h) | 5 metros | 1/60 | 1/125 | 1/250 |
|  | 10 metros | 1/30 | 1/60 | 1/125 |
|  | 20 metros | 1/15 | 1/30 | 1/60 |
| Sujetos lentos (+8km/h) | 10 metros | 1/250 | 1/500 | 1/1000 |
|  | 20 metros | 1/125 | 1/250 | 1/500 |
|  | 30 metros | 1/60 | 1/135 | 1/250 |

BARRIDOS

- Barrido lateral.

Un barrido lateral es un movimiento de cámara que nos sirve para seguir un motivo en movimiento y conseguir detener un movimiento.

Los barridos laterales se hacen con una velocidad media (60 ó 125).

- Barrido con zoom.

Un barrido con zoom es aquel que se realiza cambiando la distancia focal del objetivo mientras se presiona el disparador.

Deben hacerse siempre sobre trípode porque se realiza con una velocidad de obturación lenta (8 ó 15).

El efecto que produce es que la zona central aparece enfocada y los bordes en movimiento.

El barrido con zoom se intenta hacer empezando en un primer plano y acabando en un plano general porque sino es posible que cuando llegue a la cara de la persona no esté enfocado.

RELACIÓN ENTRE VELOCIDADES DE OBTURACIÓN Y DISTANCIA FOCAL: NECESIDAD DE UTILIZAR TRÍPODE

- Objetivo estándar (50mm).

Para velocidades lentas, de menos de 1/30, se necesitaría utilizar trípode.

- Teleobjetivo (210mm).

A partir de 1/125 para abajo se necesitaría también la utilización de trípode.

Va a depender directamente del objetivo que tenga puesto en la cámara, es decir, de la distancia focal. Ej: Con un zoom de 50 mm puedo utilizar una velocidad de 60, pero si hay que utilizar menos de 60 habrá que utilizar trípode. / Con un zoom de 135 vamos a necesitar trípode a partir de 125 para abajo. / Con un zoom de 300 necesitaremos trípode cuando la velocidad sea inferior a 250. Como regla general la velocidad tomada como mínima será la más cercana pero inferior a la distancia focal en mm.

RELACIÓN ENTRE VELOCIDADES DE OBTURACIÓN Y EL FLASH

Los obturadores de plano focal (horizontales o verticales) sincronizan sólo a una velocidad de obturación, si cambiamos la velocidad de obturación a una más rápida supondrá que sólo se reproduzca la mitad de la imagen.

  - El las cámaras con obturador de láminas horizontales la velocidad de sincronización suele ser 1/60.

  - En las cámaras con obturador de láminas verticales la velocidad se sincronización con suele ser 1/125, ya que se recorre menos espacio verticalmente y, por lo tanto, en menos tiempo.

Ej: Si el flash sincroniza a 60 y ponemos una velocidad de 125 sólo va a salir la mitad de la imagen. / Si el flash sincroniza a 60 y ponemos una velocidad de 250 sólo va a salir la cuarta parte de la imagen.

Ejercicio: Diafragma que se debe utilizar, según las condiciones y la velocidad de obturación dadas:

|  | Diafragma | Velocidad de obturación |
| --- | --- | --- |
| Sol intenso | f 16 | 125 |
| Sol y sombra | f 11 | 125 |
| Nubes claras | f 8 | 125 |
| Cielo cubierto | f 5.6 | 125 |
| Cielo muy cubierto | f 4 | 125 |

|  | Diafragma | Velocidad de obturación |
| --- | --- | --- |
| Sol intenso | f 11 | 250 |
| Sol y sombra | f 8 | 250 |
| Nubes claras | f 5.6 | 250 |
| Cielo cubierto | f 4 | 250 |
| Cielo muy cubierto | f 2.8 | 250 |
|  | Diafragma | Velocidad de obturación |
| Sol intenso | f 22 | 60 |
| Sol y sombra | f 16 | 60 |
| Nubes claras | f 11 | 60 |
| Cielo cubierto | f 8 | 60 |
| Cielo muy cubierto | f 5.6 | 60 |

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Es la relación exacta que existe entre la apertura de diafragma y la velocidad de obturación: (la luz que entra en la película).

(Esquema de equivalencia entre una velocidad con un diafragma y otros)

Una foto correctamente realizada es aquella que va a tener una gama de 6 ó 7 tonos en gama de grises. UNA EXPOSICIÓN CORRECTA SE REALIZA A TRAVÉS DE LA COMBINACIÓN DE 3 FACTORES:

- Intensidad de la luz (apertura de diafragma).

- Tiempo que el obturador está abierto para que entre luz (velocidad de obturación).

- Por la sensibilidad de la película (rapidez para hacer una foto).

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Se trata de otros factores no determinantes, pero sí importantes como son:

- Intensidad del foco luminoso. Distancia a la que se encuentra e intensidad del foco luminoso. (Luz incidente. Es el foco de luz que ilumina al motivo. Habrá que tener en cuenta, no sólo la intensidad, sino también la distancia a la que se encuentre este foco).

- Propiedades del motivo a fotografiar. Si el sujeto refleja (superficie), tonalidades de ese sujeto, colores,...

- Condiciones de la formación de la imagen, tanto las externas, como las intrínsecas a la cámara (posible contraste, latitud,...).

- Características de la película que vamos a utilizar: qué películas tienen mejor latitud de error.

- Forma de revelado que vamos a darle luego a esa película, como el tiempo de revelado,…

- La utilización de filtros a la hora de hacer la foto.

- Factor de subjetividad: qué es lo que queremos que aparezca o predomine en una fotografía (si queremos registrar todos los detalles o sólo la parte en sombra o iluminada).

ERROR AL CALCULAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Si calculamos mal el tiempo de exposición puede ocurrir que el negativo quede:

- Subexpuesto: Es aquel negativo que queda pálido, transparente y más claro de lo normal. Esto ocurre porque ha llegado poca luz a la película. Lo que se traduce en copias que luego serán más oscuras de lo normal.

Que haya llegado poca luz a la película (subexposición) depende de que:

  - Hayamos puesto un diafragma más cerrado de lo adecuado.

  - La velocidad de obturación haya sido más rápida de lo que se necesitaba.

  - Se haya colocado en el mecanismo una sensibilidad de película superior a la que debíamos.

  - Hayamos medido a las luces.

- Sobreexpuesto: Negativo más oscuro de lo normal. Esto ocurre porque ha entrado mucha luz a la película. Lo que provocará que las copias salgan más claras de lo normal.

En el caso de que el negativo esté sobreexpuesto puede deberse a alguna de las siguientes causas:

- Diafragma más abierto de lo que se necesitaba.

- La velocidad de obturación haya sido más lenta de la recomendada.

- Se haya colocado en el mecanismo una sensibilidad de película inferior a la que debíamos.

- Hayamos medido sin tener en cuenta las luces.

FOTÓMETRO

Las cámaras disponen de un dispositivo que se llama fotómetro. Es un mecanismo que sirve para medir la intensidad luminosa. Está regulado para indicar la cantidad de luz.

TIPOS DE FOTÓMETROS

- Fotómetro incorporado en la cámara. Sólo mide la luz reflejada por el motivo a fotografiar.

- Fotómetro de mano. Puede medir la luz reflejada y la luz incidente. Para medir la luz reflejada, el fotógrafo, debe colocarse frente al motivo a fotografiar y ver qué dice el fotómetro. En el caso de la luz incidente, el fotógrafo debe colocarse en el lugar del sujeto a fotografiar, mirando hacia la cámara, y de esta forma calcular la luz que incide sobre el sujeto.

TIPOS DE CÉLULAS DEL FOTÓMETRO

El fotómetro tiene una parte principal, que es una célula que puede ser de selenio, sulfuro de cadmio, de silicio o de galio. Dependiendo del elemento del que esté compuesta la célula que tenga:

- Selenio. La capacidad de reacción del selenio será lenta, por lo que será necesaria una célula grande para que capte la luz más rápido. Por lo tanto, no podrá incorporarse a la cámara. Va a ser igual que la visión humana.

- Sulfuro de cadmio. Las células pueden ser más pequeñas porque la capacidad de reacción del sulfuro de cadmio es más rápida. El problema es que cuando una luz es demasiado intensa, puede llegar a bloquearse durante un tiempo. Aún así tiene otro inconveniente, que es que tiene cierta dominante azul.

- Silicio. Células azules. No hay dominante de ningún tipo. Se reproduce la realidad tal cual es. El inconveniente es que cuando hay poca luz no consigue registrar el tiempo de exposición que se necesita.

- Galio. Son fotómetros que responden con poca luminosidad. Son células que van a activar una pila de dimensiones muy pequeñas. Células de poco consumo. Son aquellos que se corresponden con fotómetros luminosos (leds luminosos).

ÁREAS DE LECTURA DEL FOTÓMETRO

Los fotómetros van a tener unas áreas de lectura diferentes:

- Área de lectura general. Es aquella que hace un balance de la luminosidad que hay en el encuadre. Viene muy bien cuando la iluminación es homogénea.

- Área general con preponderancia del centro. Hace una medición general, pero da más importancia a la parte central. Cuando la iluminación es igual no hay problema, pero sí puede haberlo si varía la luz del centro a los bordes.

- Área de medición puntual. La cámara mide a través de un punto concreto que está en el centro. Es un tipo de medición muy exacto. El inconveniente es que si hay un sujeto en movimiento no se puede medir en un punto concreto.

- Área de medición matricial. La pantalla del visor tiene distintos segmentos y, de manera individual, se miden dichos segmentos.

EXPOSÍMETRO

El exposímetro es lo mismo que el fotómetro, pero nos da la relación exacta entre diafragma y velocidad de obturación.

MODOS DE LECTURA DEL FOTÓMETRO EN UNA CÁMARA DE FOTOS

- AV. Cuando se da prioridad al diafragma. Se suele utilizar para trabajar con la profundidad de campo.

- TV. Se le da prioridad a la velocidad de obturación. Se suele utilizar para trabajar con imágenes en movimiento.

- NORMAL. No hay prioridad, a través del visor se verá lo más conveniente.

EXISTEN DOS TIPOS DE LUZ

LUZ REFLEJADA

Es aquella que emite un sujeto o un modelo al que voy a fotografiar. La forma para registrar esta luz es a través de la cámara, yo enfoco (presiono ligeramente el botón) al modelo, así, el fotómetro nos dice el tiempo de exposición con el que debemos tomar la fotografía.

LUZ INCIDENTE

Es aquella que llega al sujeto a fotografiar. Para registrarla debemos colocarnos con el fotómetro delante del modelo a fotografiar, pero enfocándolo hacia la cámara (medirlo con el fotómetro enfocando a donde estaría la cámara).

SISTEMAS HABITUALES PARA MEDIR LA LUZ

Primero debe hacerse una medición de la cantidad o total de luz refleja y luego llevar esa medición a nuestra cámara en base a una prioridad.

LECTURA GENERAL

Se realiza cuando yo me coloco delante de una escena, mido la luminosidad de esa escena desde el punto en el que voy a realizar la fotografía.

Se trata de una medición de luz reflejada que medirá con más hincapié las áreas más amplias, de mayor extensión. Esto supone que las lecturas generales van a estar muy apropiadas para escenas en las cuales la luz es homogénea.

LECTURA PUNTUAL O DE UNA TONALIDAD CLAVE

En este caso, lo que hacemos es una medición selectiva.

Puede realizarse a través de:

- Un fotómetro puntual.

- Un fotómetro de mano.

En caso de que no tengamos ninguno de estos podemos hacerlo de distintas formas:

- Acercándonos al motivo a fotografiar (bien con la distancia focal o acercándonos físicamente), realizamos así las medidas y luego te alejas realizando la fotografía con esa medición.

- Con una medición puntual en el sistema de la cámara, si lo tuviese.

- Midiendo el dorso de tu mano

- Medición a través de una carta o tarjeta de grises. Se trata de una cartulina normalizada o cualquier cartulina que refleje:

  - Un 18% de luz por la parte que es de color gris.

  - Un 90% de luz reflejada por la parte que es blanca.

Se puede encontrar en dos tamaños. Un ejemplo de su utilización sería al fotografiar un damero que no esté entero y en el que aparezcan más cuadros negros que blancos, entonces el fotómetro de la cámara nos haría una medición muy oscura, o viceversa… La cartulina debe colocarse delante del motivo a fotografiar y reflejando la luz hacia nosotros, que mediremos en base a esta. Normalmente se usa por la parte gris, que es un gris neutro, con lo que en la imagen saldrán los negros negros (negro puro = zona 0) y los blancos blancos (blanco puro = zona 10). La carta de gris se coloca en un tercio de la distancia entre la cámara y la persona.

LECTURA DE ESCALA DE LUMINOSIDADES O PROMEDIO

Consiste en efectuar varias lecturas selectivas o puntuales. Decido el área ilumina y de sombra que yo considero más importantes.

F: 2’8		F: 11

F: 5’6, que sería un punto intermedio.

SISTEMA DE ZONAS

Se trata de un método riguroso y sistemático que controla el proceso fotográfico.

Este sistema se basa en el concepto de previsualización, en concreto, en el concepto de previsualización de la escena a fotografiar para conseguir realizar una trascripción de los valores luminosos o de luminosidad de esa escena que queremos registrar.

En los años 30 se descubre la célula fotoeléctrica, que permitían que se pudieran realizar las mediciones de los valores de exposición (EV) a través del visor o fotómetro.

En 1938 DAVENPORT experimenta un método para medir negativos de contraste y densidad constantes, utilizando el mismo fotómetro y variando el tiempo de exposición y el revelado. Aprovechándose de estos estudios, en 1941, Ansel ADAMS y Fred ARCHER presentan el sistema de zonas, lógicamente una primera versión que irá perfeccionándose hasta 1944, cuando se presenta en el museo de arte contemporáneo de New York. Ansel ADAMS a través de conferencias y la revista “Aperturent” expandirá este sistema.

El sistema de zonas es un sistema metódico que lo que hace es que desde una medición inicial, correspondida a la zona 5 evalúa las distintas luminosidades de la escena. Además la convierte en una gama de tonalidades de grises que va desde el blanco puro (zona 10) hasta el negro puro (zona 0).

Es un sistema metódico y elaborado para ver los tonos de grises, desde blanco a negro. La tonalidad media es 5 (tono piel). Pero en ocasiones podemos querer que nos quede un gris más claro o más oscuro. Esto se hará subiendo o bajando un punto en el sistema de zonas.

Ejercicio: Si tenemos una medición v. 30 / f. 8 para la zona 5 (gris neutro).

IV  -  30 / 11			 VI   -  30 / 5.6

III  -  30 / 16			 VII  -  30 / 4

II   -  30 / 22 			 VIII -  15 / 4

I    -  60 / 22			 IX   -  8 / 4

0   -  125 / 22   (negro)	  	 X    -  4 / 4   (blanco)

Ejercicio: Si el diafragma más cerrado es 22 y el más abierto 2.8, con una medición para la zona 5 de v. 125 / f 5.6.

IV  -  125 / 8			 VI  -  125 / 4

III  -  125 / 11 			VII  -  125 / 2.8

II   -  125 / 16 			VIII -  60 / 2.8

I    -  125 / 22 			IX   -  30 / 2.8

0   -  250 / 22 			X    -  15 / 2.8

LA PELÍCULA FOTOGRÁFICA

La película fotográfica, denominada normalmente negativo, es un soporte de plástico, que se corresponde con un original único, en el que las partes oscuras son las partes claras de la realidad y viceversa. A partir de este negativo podemos hacer tantos positivos o copias como queramos. La película es conveniente guardarla en el frigorífico en la zona de los yogures.

ESTRUCTURA DE UNA PELÍCULA

Está formada por cuatro capas, la unión de estas capas forma la imagen:

- Capa gelatinosa. Una capa superior de gelatina que funciona como capa protectora.

- Emulsión (segunda capa). Capa formada por sales de plata. Es donde se va a formar la imagen. Debajo de la emulsión está la 3ª capa.

- Soporte (tercera capa). Esta capa sirve como sujeción de las sales de plata.

- Capa aplanadora o antihalo. Sirve para que los posibles reflejos que se puedan producir al rebotar la luz con la tapa de la cámara se eviten o disminuyan.

INFORMACIÓN QUE APARECE EN LAS CAJAS DE LAS PELÍCULAS

- La marca de la película.

- Blanco y negro / color.

- Negativo o diapositiva.

- Fecha de caducidad de la película.

- Formato de la película.

- Sensibilidad de la película.

- Número de exposiciones que se pueden realizar en ella.

CLASIFICACIONES DE LA PELÍCULA SEGÚN SU PRESENTACIÓN

- Cartuchos.

- Apenas se utilizan hoy en día.

- Suelen tener una falta de nitidez general porque la película no queda completamente estirada.

- El tamaño de los negativos del cartucho es pequeño, por lo tanto, no se pueden realizar grandes ampliaciones sin perder calidad.

- No se comercializan mucho actualmente.

- Tienen como ventaja que se colocan muy fácilmente en la cámara.

- Carretes.

- Son lo más estándar.

- Se los conoce como carrete de 35mm.

- Se comercializan en 12, 24 y 36 exposiciones.

- A parte se proporcionan en latas de 17 y 30 metros, pero tienen como inconveniente el tener que cargarlos en completa oscuridad.

- Rollos.

- Se utilizan en cámaras de medio formato, cámaras Reflex de un objetivo de medio formato y cámaras de doble objetivo.

- Este tipo de películas, el negativo tiene un mayor tamaño, mucho más grande que el de 35mm y, por lo tanto, se pueden hacer mayores ampliaciones sin perder calidad.

- Hojas de papel.

- Se comercializan en distintos tamaños y cada hoja nos sirve para una fotografía.

- Se utilizan en cámaras de gran formato y para hacer murales publicitarios.

PELÍCULAS ESPECIALES

- Película LITH. Es una película que se comercializa en hojas especiales. Tiene como particularidad una sensibilidad muy baja (de 12 grados), lo que hace que consigamos imágenes de máximo contraste (B&N, creo), para efectos artísticos…

- Película Infrarroja. Puede ser en blanco y negro o a color.

    - La de blanco y negro oscurece el cielo y aclara la vegetación y se suele usar en la vigilancia aérea…

    - La de color es una película que va a contar con 3 capas: una sensible al verde, otra sensible al rojo y otra sensible al infrarrojo. Esta varía el resultado de los colores y se suele utilizar también en la vigilancia.

El color rojo se vuelve amarillo.

El color verde se vuelve rojo.

El azul se mantiene pero con un tono distinto a la realidad.

- Película polaroid o instantánea. Se caracteriza porque nos ofrece la imagen de lo que hemos fotografiado de forma instantánea. Se usa para hacer pruebas de composición, en el cine para los SCRIP (continuador)…

CLASIFICACIÓN DE LA PELÍCULA SEGÚN SU FORMATO

Estas pueden ser cuadradas o rectangulares.

- Películas de 110. Van en cartucho. Negativos muy pequeños.

- Películas de 126.

- Películas de 135. Son las más habituales y las más usadas. Tienen un tamaño medio (35mm).

- Películas de 120. Películas de gran formato. Dan negativos de 6 cm. y según la cámara los negativos serán más grandes o más pequeños. Aunque la película siempre es igual. Dependiendo de la cámara obtendremos un número de fotos determinado (Si tenemos que la cámara nos da negativos de 6 x 6 saldrán 12 fotos, si tenemos que la cámara nos da negativos de 6 x 4,5 saldrán 16 fotos,...)

CLASIFICACIÓN DE LAS PELÍCULAS SEGÚN SU NATURALEZA

- Películas en blanco y negro o en color.

- Negativo o diapositiva.

  - Negativos, en la caja pondrá b/n o color.

  - Diapositivas, en la caja pondrá chrome.

- Películas pancromáticas u ortocromáticas.

  - Las películas pancromáticas son sensibles a todos los colores.

  - Es un tipo de película que no es sensible al color rojo. Se puede trabajar con la luz roja del laboratorio.

- Las películas que sirven para luz día (daylight) y las que sirven para luz artificial o tungsteno (luz artificial). Si usamos las películas de luz día en situaciones de luz artificial la fotografía se reproduce con una dominante rojiza o naranja. Si se utiliza una película de luz artificial con luz de día normal, las reproducciones saldrán con una dominante de color azulado.

CLASIFICACIÓN DE LAS PELÍCULAS SEGÚN SU SENSIBILIDAD

La sensibilidad de una película es la rapidez con la que es capaz de reaccionar una película ante la iluminación de una escena a fotografiar.

La sensibilidad de una película se mide en ASA (denominación americana) o en DIN (denominación alemana). Pero actualmente se utiliza una unión de las dos que son los ISO.

La escala básica de sensibilidades sería la siguiente, esta también guarda una relación de doble / mitad:

25   -   50   -   100   -   200   -   400   -   800   -   1600   -   3200

Lentas

Medias

Rápidas

Ultrarrápidas

- La sensibilidad estándar sería los 100 ISO.

- La sensibilidad lenta se utiliza para fotografías de máxima calidad y resolución. Se deben utilizar en condiciones de buena luz para dar una calidad mejor.

- Las sensibilidades rápidas se suelen utilizar cuando las condiciones de luz son escasas y necesitamos una rapidez de respuesta, en días nublados y sin flash…

- Las sensibilidades ultrarrápidas se utilizan cuando no hay apenas luz y queremos detener el movimiento, o cuando se trata de velocidades muy altas. Se utiliza en prensa deportiva,… Siempre a costa de perder calidad en la imagen.

El CÓDIGO DX es un código que suelen llevar las películas impreso y que es leído por la mayoría de las cámaras modernas para ajustar la sensibilidad de la película automáticamente.

FORZADO DE LA PELÍCULA

- Cuando se fuerza una película, debe ir forzada toda entera, es decir, todo el carrete.

- Cuando se fuerza una película, se disminuye la calidad.

- En definitiva, un forzado es colocar en la cámara una sensibilidad superior a la sensibilidad real de la película que tenemos en el carrete con el objeto de engañar al fotómetro y de que nos proporcione las mediciones o el tiempo de exposición acorde a ese forzado.

Ejemplo: Si estamos en un concierto, hay poca luz y no nos dejan hacer una foto con flash, podemos forzar la película aumentando la sensibilidad en el anillo correspondiente. El único inconveniente será que tendremos que hacer el resto de las fotos con la misma sensibilidad, y que en la tienda tendremos que decir que está forzada, por ejemplo a 1600, para que en el revelado le den el tiempo conveniente.

Ejercicio: Averiguar el diafragma que se debe poner con una película de 100 ISO forzándola a 400 y a 50 ISO, sabiendo que con la película de 100 ISO se pondría un diafragma f 16 y 125 de velocidad con sol intenso:

|  | Diafragma |  |  | Velocidad de obturación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 ISO | 400 ISO | 50 ISO |  |
| Sol intenso | f 16 | - | f 11 | 125 |
| Sol y sombra | f 11 | f 22 | f 8 | 125 |
| Nubes y claros | f 8 | f 16 | f 5.6 | 125 |
| Cielo cubierto | f 5.6 | f 11 | f 4 | 125 |
| Cielo muy cubierto | f 4 | f 8 | f 2.8 | 125 |

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA

- Sensibilidad. En sus dos vertientes:

  - General (vista anteriormente).

  - Cromática. Es la capacidad que tiene la película para registrar los tonos o los colores. A veces la sensibilidad de la película no es la misma que la del ojo.

- Grano o granulación. Una película, cuanto más sensible es, sus copias se reproducen con mayor grano. El grano también va a aumentar a medida que se incrementa el tiempo de revelado, o cuando los líquidos con los que se trabaja están excesivamente calientes.

- Nitidez. La capacidad de la película para distinguir los detalles más pequeños.

  - Cuanto más grano tiene una película, menos nitidez tiene.

  - Cuanto menos grano tiene una película, más nitidez tiene.

- Halo de la película. Cuanto más grande es la capa aplanadora de la película (más capas de halo tiene), menos reflejos se producen.

- Latitud de la película. Se trata de la propiedad de la película para ofrecer una imagen aceptable cuando las condiciones en que se ha realizado no son exactas. Capacidad de la película para corregir errores de exposición. Hay un margen de 2 ó 3 diafragmas con los que se puede jugar.

LOS PAPELES FOTOGRÁFICOS

CLASIFICACIÓN

- Según su composición:

- Bromuro de plata (habitual y clásico).

- Clorobromuro (tonalidad anaranjada oscura en los negros).

- Según su dureza o según su graduación:

- Papeles duros. Estos van a dar negros y blancos muy puros. Reproducen fotografías con mucho contraste.

- Papeles suaves. Son aquellos que registran o reproducen una amplia gama de grises (imágenes poco contrastadas).

La utilización de uno u otro va a depender de distintos factores:

  - El gusto.

  - Compensar posibles errores del negativo.

Dependiendo de la marca, el grado del papel varía (1, 2, 3, 4 y 5 en Ilford, donde 2 sería el normal):

  - El número más bajo sería el papel más suave.

  - El número más alto sería el papel más duro.

Un ejemplo de utilización sería al tener un negativo muy suave (con mucha luz) (subexpuesto), utilizaríamos un papel suave y obtendríamos poca sombra.

- Papel multigrado. El grado de estos dependen del filtro que se use en la ampliadora.

- Según su textura:

- Brillante.

- Mate.

- Semimate (perla).

- Textura gruesa (un efecto como el papel de acuarela).

- Según su presentación y tamaño.

- En sobres.

- En cajas.

- Tamaños: 9x13, 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 40x50,… Son los más habituales.