TEMA 9: ÓPTICA Y LENTES

TIPOS DE CÁMARAS

CLASIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS SEGÚN SU FORMATO

- Cámaras de formato en miniatura, utilizan películas de formato 110.

- Cámaras de pequeño formato, que utilizan películas de formato estándar 135.

- Cámaras de formato medio, que usan películas de 120.

- Cámaras de gran formato, tendremos placas de 9x12 cm. más o menos.

CLASIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS SEGÚN EL TIPO DE VISOR

- Cámaras de visor directo.

- Cámaras réflex de 1 objetivo. Tienen como inconveniente que mientras que toman la imagen no ves nada, pero no tienen error de paralaje.

- Cámaras réflex de doble objetivo. Estas tienen un panel con dos objetivos con dos funciones distintas:

  - El de la parte superior para comparar y enfocar.

  - El de la parte inferior para impresionar a la película.

Su principal inconveniente es el encarecimiento de tener dos objetivos, tener que ir cambiando los dos, en vez de uno solo,…

- Cámaras réflex de formato medio. La diferencia esencial con la anterior es que tiene un respaldo donde va inserta la película. Tiene una lupa de enfoque muy precisa y más grande, se trata de un enfoque más sencillo de utilizar.

- Cámaras de estudio o de gran formato. Este tipo de cámaras trabajan con placas y su uso es básicamente profesional. Aportan una mayor calidad. Tienen un panel delantero con objetivos intercambiables y te permiten acercarte mucho más. Es un tipo de cámara más grande, más pesada y que necesita de un trípode. Cabe destacar que esta cámara permite corregir los errores que se producen en las perspectivas con los demás tipos.

OBJETIVOS

Con los objetivos se cumple la máxima de que cuanto más caro sea, mejor será, mayor calidad tendrá. Tenemos que tener en cuenta la apertura máxima que permite cada tipo de objetivo.

Históricamente, los objetivos se empiezan a desarrollar más rápido desde 1960. A partir de entonces, fabricantes japoneses y alemanes, van a perfeccionar, no sólo, el vidrio que llevan los cristales, sino también las sustancias que van a recubrir esas lentes para evitar reflejos. Para ver si nuestros objetivos se encuentran en buen estado y bien recubiertos miraremos si tienen las lentes un color verdoso o amarillento.

Para unir los objetivos con el cuerpo de la cámara existen dos sistemas:

- Mediante rosca.

- A través de bayoneta. Hay un punto rojo en el objetivo y otro en el cuerpo de la cámara que debemos hacer coincidir.

No todos los objetivos son iguales, cada cámara comercializa sus propios objetivos. Pero existen marcas que comercializan objetivos universales como: Sigma, Carron, Konica,…

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS SEGÚN LA DISTANCIA FOCAL

Escala en mm:

8  -  17  -  28  -  35  -  50  -  70  -  85  -  105  -  135  -  210  -  300  -  500  -  1000

Distancias focales cortas

Distancia focal estándar, se asemeja al ojo humano

Distancia focales largas - teleobjetivos

- Objetivo Standard (50 mm). Se corresponde con la visión del ojo humano.

- Gran Angular o Distancia focal corta. Se encuentran por debajo de los 50 mm hasta los 8 mm, que sería el ojo de pez. Un gran angular sirve para trabajar en espacios reducidos. Se va a utilizar en revistas de decoración, para fotografiar de grupos, fotografiar edificios,... En ningún caso debe utilizarse el gran angular para realizar retratos porque se deforman los bordes. El gran angular, al enfocar tanto y dar una profundidad de campo grande nos va a servir para fotografiar paisajes extensos con gran detalle.

- Teleobjetivo o Distancia focal larga. Más de 50 mm. Un teleobjetivo nos va a servir para acercar distintos elementos que se encuentren alejados. Se van a utilizar para hacer fotos por sorpresa, como es el caso de los paparazzi, etc.

FACTORES QUE VAN A DETERMINAR EL USO DE UN OBJETIVO U OTRO

  - Ángulo de la toma. Escena o parte de ella que se incluirá en el negativo desde una posición fija de la cámara. Esta será mayor con un gran angular que con un 50mm y,  a su vez, este será mayor que un teleobjetivo.

  - Perspectiva. Relación que se establece entre los elementos que están más cercanos a la cámara y los que estás más lejanos.

  - Profundidad de campo. Si se utiliza una distancia focal larga, entonces se reducirá la profundidad de campo. Si, por el contrario, se utiliza una distancia focal corta, se tendrá una mayor profundidad de campo.

GRAN ANGULAR

ÁNGULOS DE VISIÓN

- Sirven para fotografiar en espacios muy reducidos. Cuando alguien necesita mover los ojos para ver todo el espacio, este objetivo no.

- Se utilizan en revistas de decoración, para fotografiar a grupos muy grandes, monumentos grandes (catedral), cosas con cierta deformación (deforma los bordes).

CARACTERÍSTICAS QUE SE ACENTÚAN AL AVANZAR EN LA ESCALA

VENTAJAS:

- El enfoque es menos complicado, todo queda enfocado. Cuanto más se baja en la escala, más enfocado queda todo.

- Permite fotografiar sujetos u objetos sin perder parte de ellos, incluso en espacios muy reducidos.

INCONVENIENTES:

- Alargan y, a la vez, curvan los motivos que se encuentran en el borde de la fotografía. Entonces lo más importante lo situamos en el centro para evitar ese efecto.

- Deforman la cara. Lo mejor para un retrato es usar una distancia focal de 105.

- Puede inducir a error a la hora de calcular el tiempo de exposición, ya que fotografía mucho más espacio y, por lo tanto, muchas variaciones de luminosidad.

- Si se utiliza el flash, que suele ser estándar para una distancia focal de 50mm, entonces solo quedará iluminada la zona central y no el resto.

- En muchas ocasiones va a haber excesivo fondo secundario (demasiado suelo…).

GRANDES ANGULARES ESPECIALES

18MM

Se trata de un objetivo que abarca 94º, para fotografías que curvan las rectas. Se utiliza en publicidad con un corrector.

OJO DE PEZ (8MM)

Tiene 180º y produce imágenes circulares.

GRAN ANGULAR DESCENTRABLE

Para separarlo hacia arriba en la cámara, haciendo que las líneas no converjan, quedando más paralelas.

CONVERTIDOR

No se trata de un objetivo como tal, pero reproduce los efectos de un objetivo. Se trata de una alternativa barata a un objetivo.

Un convertidor de un gran angular es una lente que se coloca en la parte delantera de un objetivo de 50mm y que convierte a este en un gran angular de 35mm. No va a tener la misma calidad pero funciona para un momento dado. (Mismos efectos, más barato, menos calidad). Hay que utilizar diafragmas muy cerrados para que del mismo resultado).

Un convertidor ojo de ave no sirve para fotografiar la escena posterior a la cámara.

TELEOBJETIVO

ÁNGULOS DE VISIÓN

- Se utiliza para imágenes en las cuales yo necesito acercar elementos.

- Se utiliza siempre que necesitamos acercar algo, en el deporte, prensa rosa,…

CARACTERÍSTICAS QUE SE ACENTÚAN AL AVANZAR EN LA ESCALA

VENTAJAS:

- La forma de fotografiar con este es muy diferente a la forma de hacerlo con cualquier otro. El fotógrafo debe saber seleccionar perfectamente aquello que quiere fotografiar (habilidad del fotógrafo para seleccionar perfectamente áreas pequeñas). Hay muchos más puntos a elegir.

- Si con un 50mm puedo fotografiar una escena, con un 135mm puedo acercarme más y ver detalles. Esto va aumentando según aumentamos en la escala.

INCONVENIENTES:

- Los teleobjetivos fotografían mucho espacio a lo largo. Entonces nos encontraremos con obstáculos que hay que saber eliminar. Como niebla, cables, rama de un árbol…

- Hay gran dificultad para fotografiar objetos en movimiento.

- Limitan el contraste, que va a ser cada vez más grisáceo, más cuanto más lentes haya.

- Vamos a precisar la necesidad de un trípode.

- Necesitaremos de una sensibilidad más alta en la película, al ser largos.

TELEOBJETIVOS ESPECIALES

OBJETIVO CATADIÓPTRICO

Se trata de un objetivo que reduce su largura ya que posee una óptica plegada, está lleno de espejos que harán que rebote la luz. Se reduce su largura, pero se aumenta su grosor.

Se suele usar en prensa deportiva.

Ventajas:

    - Más ligero.

    - Más cómodo.

    - Vibra menos.

Inconvenientes:

    - Tiene pocos números f, suele tener entre 8 y 11 aproximadamente. Tiene poca luminosidad.

    - Suelen aparecer círculos luminosos en farolas, focos,…

TELECONVERTIDOR

Se coloca entre el cuerpo de la cámara y el objetivo. Se trata de una alternativa barata a un teleobjetivo. Esto supone que los números f, ya no se pueden calcular mediante el fotómetro. Se pueden encontrar teleconvertidores de x2 y x3.

50mm 		- f 5’6

100mm	- f 4    (x2)

150mm	- f       (x3)

Estos quitan luz, ya que hay que recorrer un espacio que antes no estaba.

ZOOM

- Es un objetivo de distancia focal variable.

- De fabricación compleja, cuya estructura está formada por una serie de lentes que se van a ir moviendo a través de unos railes.

- Pueden tener desde 9 a 18 lentes. Esto provoca que tengan menos luminosidad que un objetivo de una distancia focal fija. Cuando se usa un zoom la apertura máxima siempre es menor que si se trabaja con una distancia focal fija.

Los zoom más habituales son:

    - 35 – 80 mm (foto familiar).

    - 24 – 50 mm (foto turística).

    - 70 – 210 mm (retratos).

    - Más alta (prensa deportiva).

VENTAJAS

- Nos permite trabajar de una manera más rápida y espontánea.

- Permite situarnos en posiciones que de otra manera no sería posible.

- Nos va a servir para fotografiar de manera más relajada a personas que se pongan nerviosas delante de la cámara.

- Me van a servir para realizar mediciones puntuales y selectivas.

INCONVENIENTES

- Pesan más que los objetivos de distancia focal fija.

- Tienen menor precisión óptica y, por ello, menor calidad.

- Los zoom tienen menos luminosidad, una apertura máxima de diafragma menor.

- Los zoom hacen que los fotógrafos se vuelvan perezosos y que no busquen angulaciones distintas.

ACCESORIOS DE ACERCAMIENTO

MACRO

Se trata de un objetivo que nos permite enfocar a cosas de muy cerca, como a monedas, sellos, manuscritos,… Es muy caro.

LENTES DE APROXIMACIÓN

Se trata de un cono metálico que lleva un cristal graduado en dioptrías. De esta manera cuanto más dioptrías tenga, más podré acercarme, al igual que una lupa. Cuanto más me acerque mejor podré ampliar.

Este se coloca en la parte delantera del objetivo. La que más dioptrías tenga será la que más pegada vaya al objetivo de la cámara.

VENTAJAS

- Se pueden usar varias lentes de acercamiento a la vez, siempre que la que tiene mayor dioptría se coloque más cerca del objetivo. Son muy cómodas.

- Como es un cristal, no quita luminosidad. Se trabaja con las mismas condiciones.

INCONVENIENTES

- Nos encontramos con un ligero desenfoque en el borde. Cuantas más dioptrías tenga, mayor será el desenfoque.

ANILLO INVERSOR

Se trata de un aro metálico que nos permite enroscar el objetivo de nuestra cámara de forma invertida. Esto genera que funcione al revés y que nos podamos acercar más a las cosas.

VENTAJAS

- Me acerco más a las cosas y, por lo tanto, tengo imágenes que son más grandes.

INCONVENIENTES

- Es más incómodo de usar.

- No nos sirve el fotómetro.

TUBOS DE EXTENSIÓN

Se comercializa en tubos de 3 en 3. Se basa en el principio de que, cuanta mayor distancia hay entre el cuerpo de la cámara (la película) y el objetivo, más podremos acercarnos a lo que queremos fotografiar, y podremos retratar (enfocar) motivos más pequeños. Son más difíciles de usar que los anteriores porque tengo que colocar varios.

FUELLE DE EXTENSIÓN

Es el grado máximo del caso anterior. Se basa en el mismo principio, pero en vez de un tubo, lleva un fuelle.

VENTAJAS

- El fuelle puede articularse, por lo tanto, se pueden corregir perspectivas.

INCONVENIENTES

- Los cálculos del tiempo de exposición van a ser más complejos. Se debe medir con un fotómetro de mano.

FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE FOTOGRAFIAR DE CERCA

- Hay que tener cuidado con la posición del motivo. No tenemos que acercar mucho, debe estar paralelo al objetivo (frontal).

- Movimiento.

    - Por un lado, el posible movimiento de la cámara (usar trípode).

    - Por otro lado, hay que tener en cuenta el movimiento de aquello que vamos a fotografiar, porque este se notará más cuanto más cerca estemos del objeto. (Colocar contravientos si estamos en exteriores, para que una flor no se mueva…)

- Posibles imperfecciones que pueda tener el original de aquello que vamos a fotografiar.

LOS FILTROS

Se trata de un sistema óptico adicional que se coloca en la parte delantera del objetivo. Aunque, en ocasiones, se coloca delante de la iluminación (sean focos o flash) o delante del objetivo de la ampliadora (maquinaria que hace las copias al papel) (colocación).

Los filtros nos sirven para modificar la imagen real y convertirla en una imagen más atractiva (función).

Generalmente se usan los filtros para las copias de las diapositivas y no de negativos. Esto se debe a que la diapositiva solo tiene un paso y se ve el resultado al momento.

Los filtros no sirven para corregir los errores en el cálculo del tiempo de exposición ni en la composición.

Debemos tener en cuenta que también nosotros nos podemos fabricar nuestros propios filtros.

CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS SEGÚN SU FORMA

- CUADRADOS (Cokin, accesorio intermedio que sirve para todas las cámaras).

Suelen ser de plástico.

Estos se insertan en una montura.

VENTAJAS

    - Los puedo meter hasta la mitad y crear efectos de colores (mitad y mitad).

    - Los filtros de introducen en el portafiltros y se pueden adaptar a todas las cámaras.

INCONVENIENTES

    - Al ser de plástico dan menos calidad y se rallan antes.

    - Cuando trabajamos con un gran angular los bordes del filtro pueden aparecer en la foto.

- REDONDOS.

Normalmente son de cristal.

Funcionan a rosca en la parte delantera del objetivo.

VENTAJAS

    - Al ser de cristal dan más calidad.

CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS SEGÚN SU MATERIAL

- Cristal.

- Plástico.

- Gelatina.

- Celofán.

EFECTOS O UTILIDADES DE LOS FILTROS

- Si ponemos un filtro de color en la cámara y estamos trabajando con una película en color, el filtro sacará la foto con dominante del color del filtro.

- Los filtros también se usan para películas en blanco y negro. Aquí este aclara su propio color y oscurece su complementario.

Los colores primarios de la luz son: rojo, verde y azul; y los complementarios: amarillo, magenta y cian.

Amarillo

Azul

Rojo

Magenta

Verde

Cian

B/N

Ejemplo: Si pongo un filtro amarillo en la cámara con película de blanco y negro, me aclararán el amarillo y me oscurecerá el azul. A la vez, me aclara en menor medida el rojo y el verde.

FACTOR DE FILTRO

Se trata de la cantidad de exposición adicional que debemos poner en la cámara cuando colocamos un filtro. Normalmente en las cajas de los filtros viene un número que puede ser un x2 o un +2, lo que significa que es más oscuro.

Por ejemplo, para hacer una foto si tenemos un filtro x2 podemos hacer dos cosas:

  - O poner una velocidad de obturación más lenta para que entre más luz.

  - O abrir un punto el diafragma y mantener la velocidad de obturación.

CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS

FILTROS PARA B/N

- Correctores. Sirven para restablecer una realidad fotográfica. Por ejemplo: Como sabemos las películas en blanco y negro no representan bien el color azul, así es que si queremos representar las nubes de un cielo azul ,restablecer la realidad, debemos usar un filtro amarillo que oscurezca el azul.. El amarillo es el filtro corrector por excelencia (resalta un tono).

- Contraste. Naranjas, rojizos. No sirve para exagerar el tono y aumentar el contraste. Son de colores más intensos que los correctores.

FILTROS PARA BLANCO Y NEGRO Y COLOR (Básicos y especiales)

BÁSICOS

- Filtro ultravioleta.

Nos sirve para absorber las radiaciones ultravioletas que son invisibles a nuestros ojos, pero no para la película. Esta reproduce como una ligera dominación azul. Este tipo de filtro se utiliza siempre en el objetivo (de forma constante), como protector, para que se raye este y no el objetivo.

- Filtro skylight.

Proporciona los mismo efectos que el ultravioleta, solo que este se vende en distintas densidades (gradaciones: x2, x3,…)

- Filtro de densidad neutra.

Se trata de un cristal de color gris que sirve para absorber luz. No afecta ni al contraste ni al color, pero reduce la cantidad de luz que entra a través del objetivo. Gracias a este obtenemos una profundidad de campo más reducida.

- Filtro polarizador.

Nos sirve para eliminar los reflejos de la luz en superficies como el agua o el cristal. No nos quita reflejos metálicos ni en espejos.

También nos sirve para oscurecer los tonos azulados de los cielos en fotos a color (es el único que lo hace).

Es un filtro que se gira lentamente, y llega un momento en el que la luz que entra forma un ángulo de 90º y se oscurece.

También decir que tiene otro objetos como que genera unas líneas de colores como si fuera el arco iris,…

ESPECIALES

Hay muchos, pero solo vamos a citar los más populares:

- Filtro estrellado.

Es un cristal con un grabado y lo que hace es reproducir en cada punto luminoso una estrella. Su nitidez dependerá de la apertura del diafragma:

  - Cuanto más cerrado, los rayos de las estrellas serán más largos.

De manera casera también se puede reproducir.

- Filtro difusor.

Nos sirve para corregir imperfecciones, para que no se noten los granos arrugas… Ya que difumina la imagen.

Como sustituto podemos encontrar una media o distintas vaselinas o el simple vaho.

- Filtro de niebla.

Este provoca un efecto muy similar a la niebla, solo que en este caso, parece que hay más niebla de la que verdaderamente existe.

- Filtro degradado.

También llamados degradados. Tienen una mitad incolora y progresivamente van ganando color. Nos sirven para abrir áreas muy brillantes. En concreto, la zona coloreada nos servirá para mitigar (atenuar) una zona donde la intensidad de la luz sea muy elevada.

- Filtro de doble exposición.

Sirve para hacer primero la mitad de una foto, luego muevo la mitad negra hacia arriba y fotografío la otra parte de la imagen.

- Lentes de aproximación de imagen partida (Filtro de campo partido).

Con esto lo que consigo es que me enfoque la imagen; primero la mitad y luego la otra. Así evitamos que solo nos quede enfocado lo que más cerca está como ocurre normalmente. (Se encuadra dentro de las lentes de aproximación. Acerca y enfoca los objetos cercanos, pero también queda enfocado el fondo, ya que dispone de una especie de lupa).

FILTROS PARA COLOR

- Filtro de Conversión de Color.

Se usan para cambiar un color por otro. También para corregir los posibles cambios o utilización de películas inadecuadas.

  - Si utilizamos una película de luz de día en interior saldrá dominante naranja, para corregirlo se puede utilizar un filtro de color azul (80A).

  - Si, por el contrario, la película es de luz artificial y la utilizamos en exterior, la dominante será azulada, para corregirlo se usará un filtro naranja (85B).

- Filtro de Corrección de Color.

Se utilizan cuando queremos hacer alguna matización de colores.

  - Si quiero corregir una foto con sombras saldrá una dominante azul, por ello utilizaremos un filtro amarillo para obtener una dominante más suave.

  - Si a alguien no le gusta la luz del atardecer (tono cálido) se le puede meter un filtro azul.